谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	YGCG2025260     	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目有轨电动平车和雾炮成套机组采购。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

| - 设备名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 有轨电动平车 | - KPX-3 3T， - 台面尺寸：2500mm（长）×900mm（宽），自身高度300mm | - 1台 | - 运行速度：~30m/min - 轨距： 600mm - 供电方式：拖缆，行走距离~5m - 操作方式：就地控制箱 - 平车为炉前使用，台面钢板厚度不小于12mm，线缆应配备耐火线缆，车上控制箱应有防护措施。 - 轮压：每个车轮2T； |
| - 雾炮成套机组 | - BS-WP40 - 外形尺寸：1200×1200×1400（mm） | - 1台 | - 1.有效喷雾飘散距离>40m - 2.喷雾量20-40L/min - 3.风机风量600m³/min，风压1080Pa，风速26-32m/s - 4.接水口径：DN40 - 5.俯仰范围：-10°～+30° - 6.左右转动范围±90° - 7.控制方式：手动及遥控 - 8.防护等级IP55 |

- 注：包含设计、生产、运输、装卸，以及配合施工单位安装调试工作。

技术要求：

- 电动平车控制箱接线处线号标注清晰准确，负载能力要强，避免电机过热，整体绝缘性能良好。采用直流调速器控制直流电机速度，减少小车启停时的机械冲击。

- 电动平车车架焊接符合国家标准，确保结构钢性，表面需喷涂防腐涂料。

- 电动平车安全防护需配置防撞条、急停按钮、声光报警系统等配置。

- 雾炮有效喷雾射程需达到40米以上，确保能够覆盖目标区域，喷雾产生的雾滴平均,保证雾滴能够在空气中长时间悬浮，喷头应易于拆卸和清洗，防止堵塞。

- 雾炮电机应具有良好的防水、防尘性能，控制柜应包括启停控制、速度调节、角度控制等；并具备过载、短路、漏电等保护功能，确保操作安全，面板应操作方便，显示清晰；电缆耐老化、耐腐蚀，连接牢固，绝缘性能良好。

- 6、若使用过程中有疑问，则厂家单位派人免费现场解决。

- 7、谈判报价按照设备部分明细表报价，并应当注明各明细单价及小计、税率、总价等，并注明使用品牌，最终形成谈判报价总价。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	机械设备销售 相关项。

- 业绩要求：无。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%	增值税专用发票价格；含税价格包含供货、运输、安装、调试等全部费用。

- 质保期：项目竣工验收合格后质保期一年。

- 付款方式：到货验收合格后，付合同总价97%，剩余合同总价的3%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 到货周期：无。

- 工期：具体以业务管理部门实际通知开工日期开始计算，共计30个日历日。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。