谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	CGB2026104         	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目铋转炉炉砖采购及安装。

- 业务管理部门:	工程部	。

- 项目内容

- 1.材料明细

| - 序号 | - 项目名称 | - 材料名称 | - 单位 | - 重量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 危废渣资源化升级改造项目铋转炉炉砖采购及安装 | - 优质镁铬耐火砖 | - 吨 | - 28 | - 1.项目采购的耐火材料包括隔热层和工作层，隔热层为硅酸铝纤维板、厚20mm，工作层为铬镁砖、厚300mm。湿式砌筑。 - 2.阳极泥主要成分：Pb 20~30、Bi 50~60、Cu ~1、Sb ~5、Ag 1~5、As 1~5。 - 3.实际重量以设计图纸标注重量为准。 |
| - 2 |  | - 镁铬质捣打料 | - 吨 | - 3.6 |  |
| - 3 |  | - 铝铬质浇注料 | - 吨 | - 2 |  |
| - 4 |  | - 镁铬质火泥 | - 吨 | - 1 |  |
| - 5 |  | - 硅酸铝纤维板 | - 平方米 | - 35 |  |
| - 6 |  | - 膨胀纸板 | - 平方米 | - 35 |  |

- 2.主材耐火材料指标要求

| 序号 | 材料名称 | 指标名称 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质镁铬耐火砖 | MgO 含量 | ≥58% |  |
| 2 |  | Cr2O3 含量 | ≥20% |  |
| 3 |  | SiO2 含量 | ≤1.5% |  |
| 4 |  | GaO含量 | ≤1.3% |  |
| 5 |  | 显气孔率 | ≤16% |  |
| 6 |  | 常温耐压强度 | ≥45MPa |  |
| 7 |  | 荷重软化温度 | ≥1700℃ |  |
| 8 |  | 抗热震稳定性 | 5 次 | 1100℃至室温急冷 |
| 9 |  | 体积密度 | ≥3.2g/cm3 |  |
| 10 | 镁铬质捣打料 | MgO 含量 | ≥50% |  |
| 11 |  | Cr2O3 含量 | ≥10% |  |
| 12 |  | Al2O3/SiO2 | ≤10% |  |
| 13 |  | 杂质 | ≤3% | Fe2O3等总量 |
| 14 |  | 耐火度 | ≥1770℃ |  |
| 15 |  | 常温抗折强度 | ≥25MPa |  |
| 16 |  | 高温抗折强度 | ≥15MPa | 1600℃ |
| 17 |  | 导热系数 | 1.2~1.8W/(m·K) |  |
| 20 |  | 荷重软化温度 | ≥1500℃ | 0.2MPa荷载下，变形率≤15% |
| 21 | 铝铬质浇注料 | Al2O3 含量 | ≥70% |  |
| 22 |  | Cr2O3 含量 | ≥15% |  |
| 23 |  | SiO2 含量 | ≤6% |  |
| 24 |  | 杂质 | ≤3.0% | Fe2O3、TiO₂等总量 |
| 25 |  | 耐火度 | ≥1770℃ |  |
| 26 |  | 荷重软化温度 | ≤1450℃ |  |
| 27 | 镁铬质火泥 | Cr2O3 含量 | ≥16% |  |
| 28 |  | MgO 含量 | ≥58% |  |

- 三、项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	耐火材料相关生产、销售	相关项。

- 业绩要求：供应商需提供近一年同类冶炼耐火材料相关的采购协议、供货合同或安装服务合同等业绩证明材料，材料需能体现项目相关信息，复印件加盖公章。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13% 增值税专用发票价格，报价包含炉砖采购、运输、现场安装、辅材、调试、人工等完成本项目的全部费用，采购人无额外费用支付。

- 质保期：1年

- 付款方式：合同签订后预付合同总金额30%，货到现场安装完成验收合格后支付合同总金额的60%，质保期满一年无质量问题后无息支付合同总额10%。

- 到货周期：预计2026年9月1日，具体发货日期由甲方通知。

- 工期：现场具备施工条件，30日历天完成交工验收。

- 项目内容：

- 投标人在合同签订之日起30个日历日内需提供详细的炉砖设计图；

- 负责炉砖及辅材的全程运输，运输至甲方指定地点，承担运输过程中的所有费用及货物损坏、丢失风险，到货后配合甲方完成数量、外观、资料的现场验收以及后续炉砖的砌筑并配合甲方指导后续的烘炉工作。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。