谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：YGCG2026102

- 项目名称： 新材料公司研发部网络存储（NAS）系统采购项目

- 业务管理部门:河南中金中原新材料有限责任公司研发部

二、项目内容

（一）、系统架构与存储配置

核心设备：1台机架式NAS主机，4盘位1U 机架式(可扩展至16盘位), 搭载lntel Xeon D-1527处理器、8GB DDR4 ECC内存，支持多种 RAID模式，配备4个千兆网口、双电源，提供五年质保。

硬盘配置：2块16TB 原厂企业级硬盘，组建RAID1镜像模式，实现物理层 面数据冗余备份，确保单块硬盘故障不影响数据安全及业务开展；前期可用容量 约14TB, 预留2个盘位，支持后续扩容。

高速缓存：配置2块800GB NVMe 固态硬盘，提升多用户并发访问及小文件 读写响应速度。

电源保护：配备1台UPS电源，兼容NAS自动关机功能，避免意外断电导致 数据损坏或硬件损伤。

辅材：1批国标辅材(机柜、排插、网线等),满足安装部署需求。

（二）、软件管理与安全防护

防勒索保护：开启快照功能，定期记录文件系统状态，遭遇病毒攻击或误删时可快速回滚数据，构建逻辑层面安全防线。

定时备份：支持自动备份策略，可定时将研发人员电脑数据、项目文件夹备份至NAS, 实现数据自动归档保护。

权限管理：具备精细化权限设置功能，按岗位、项目角色分配访问权限；实现项目隔离，不同项目组仅可访问自身项目资料；对普通技术人员设置“只上传、不删除”权限，保障数据完整性。

内网访问：系统部署于公司内网，避免数据公网传输风险，确保数据流转安全。

（三）、设备清单

| 设备名称 | 品牌(推荐) | 型号(推荐) | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAS主机 | 群晖(或同档次) | RS1619XS+(或同档次) | 4盘位1U机架式(最大可扩展至16盘位) /IntelXeonD-1527处理器/8GBDDR4ECC内存/M.2插 槽*2/支持RAID0/1/5/6/10/千兆网口4个/双电源/五年质保/配套管理软件 | 1台 |
| 企业级硬 盘 | 群晖(或同档次) | HAT5300-16T(或同档次) | 群晖(或同档次)原厂16TB 企业级硬盘/五年质保 | 2块 |
| M.2SSD 缓存 | 群晖(或同档次) | SNV5420-800G(或同档次) | 800GBNVMe固态硬盘，用于 读写缓存加速 | 1批 |
| UPS电源 | 山特(或同档次) | / | 兼容NAS自动关机功能/USB接口通讯/静音设计 | 1批 |
| 辅材 | 国标 | / | 机柜、排插、网线、电源线 等安装所需辅材 | 1批 |

（四）、实施效果

双重安全保障：RAID1硬件冗余+快照防勒索功能，彻底消除单点故障及恶意软件导致的数据丢失风险。

提升协作效率：建立统一项目文件中心，内网可随时访问最新版本资料，简化共享同步流程，提升研发协同效率。

规范数据管理：精细化权限控制实现数据合规访问，保障核心研发数据安全，为知识资产沉淀复用奠定基础。

良好扩展性：预留盘位及初始容量可满足未来3-5年数据增长需求，保护初期投资。

- 三、项目要求

- 资质要求：有效的营业执照、资质证书、法人授权证明（法人签字）、法人身份证、被授权人身份证等，以上所有证明要求为加盖公章；

- 业绩要求：以往业绩；

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、等费用。

- 付款方式：所有付款为银行转账。

设备到货安装调试完成，试运行一个月验收合格后，乙方向甲方开出《付款申请函》（上载合同编号、付款金额、收款单位、开户银行、账号、行号等，加盖公章或财务专用章）；甲方开具《工程签证验收单》后，乙方开据全额13%增值税专用票（发票信息需符合国家税务相关规定及甲方财务要求）。甲方收到发票后30个工作日内支付合同总额的97%的合同款。

- 合同总价的3%合同款在合同质量保证期满后，没有发现新问题后,乙方向甲方开出《付款申请函》、甲方开具《工程质保期验收单》后30个工作日内支付质保金（质保期5年）。

- 5.质保期：NAS主机及所有硬盘5年质保。

6.到货周期：合同签订完成后15个工作日内完成设备安装调试。

7.工期：项目周期 15个工作日。设备采购完成后，由信息化管理部联合设备厂商负责系统部署、调试及后期技术支持，确保系统快速投入使用，满足研发部数据存储及管理需求。

8.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。报价单中应包含：公司名称、联系人、联系电话、报价（有明细项的需列出报价明细项）税率、付款方式、工期、运费等。